А. В. Петровець

Полтавський університет

економіки і торгівлі

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО КОДУВАННЯ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА

- У теперішній час до оптової та роздрібної мережі світового ринку надходить близько 5000 типорозмірів штучних джерел світла – електричних ламп, вироблених і позначених (маркованих) у різних країнах. Системи позначень окремих країн і навіть окремих виробників у деяких країнах (США, Китай) відрізняються одна від одної, що спричиняє ускладнення під час вибору продавця (постачальника), в разі визначення аналогів виробів, необхідності заміни одних ламп на інші тощо. В зв’язку з цим установлено систему міжнародного кодування ламп ILCOS, призначену для ідентифікації ламп, які виробляються в різних країнах.

Міжнародне кодування ламп базується на таких основних принципах:

– зміст кодів і позначення в них є незалежними від виробника;

– існує залежність між системою кодування та міжнародними стандартами;

– система є міжнародно прийнятою, але признано існування національних систем кодування та систем кодування політико-економічних співдружностях країн (наприклад, СНД)*;

– загальний перехід на міжнародні коди розглядається як тривалий процес;

– протяжність коду має бути якомога коротшою, але надається можливість використовувати  коди різних протяжностей в залежності від призначення;

– підходи до кодування тих чи інших категорій ламп є різними через їхню технічну різноманітність;

– коди не замінюють систему маркування ламп та їх позначення в каталогах, яка установилася у виробника, але використовуються для перехресних посилань на лампи та світильники;

– коди забезпечують порівнянність ламп для їхньої взаємозамінності та сумісності.

Повний код ILCOS ламп складається з літерної та цифрової секцій.

- Перший знак літерної секції означає категорію лампи. Основним категоріям ламп надано такі позначення:

– лампи розжарювання (incandescent) вольфрамові І;

– лампи вольфрамово-галогенні (halogen) Н;

– лампи люмінесцентні (fluorescent) F;

– лампи натрієві (sodium) високого тиску S;

– лампи натрієві низького (low) тиску L;

– лампи ртутні (кварцові - quartz) високого тиску Q;

– лампи метало-галогенні (metalhalide) M;

– лампи спеціальні (тому що одна з груп у цій категорії – ксенонові (xenon) лампи високого тиску) Х.

Для позначень використовуються перші літери відповідних слів англійської мови. Інші літери в цій секції мають подальшу деталізацію, яка визначена в описах конкретних категорій ламп. Літерна секція від решти позначень в коді відділяється дефісом.

- Цифрова секція складається з кількох блоків, які містять цифри (числа). Блоки, поділені дефісами, містять характерні ознаки ламп, такі як: значення потужності; значення напруги; тип цоколя; значення розмірів. Дефіс використовується для розділення блоків. В середині ж блока (наприклад, у позначенні типу цоколя) замість дефісу використовується знак ”=”.

В блоках цифрових секцій кодів можуть також використовуватися літерні знаки, наприклад: в позначеннях типів цоколів в зазначеннях способів запалювання розрядних ламп, діапазонів значень напруги на лампах, якості кольоропередачі тощо.

Послідовність і специфічний зміст цифрових блоків визначаються в описах кодів конкретних категорій ламп. Установлено три варіанти кодування:

короткий варіант  (ILCOS L*) складається з літерної секції або її частини і використовується для загальної класифікації лампи;

розширений короткий варіант (ILCOS LE*) там, де це припустимо, складається з першої частини літерної секції (ILCOS L), за якої безпосередньо (без проміжків і знаків) ідуть відповідні значення розмірів лампи (діаметру та /або довжини);

стандартний варіант (ILCOS D*) дає повне позначення лампи, яке складається з літерної секції та цифрової (повністю або тільки в частині) секції.

Таким чином, в роботі визначено принципи міжнародного кодування ламп. Встановлено, що використання системи міжнародного кодування ILCOS надає можливість користувачу знайти потрібний тип лампи, наприклад, в разі зміни постачальника.

Науковий керівник: Кожушко Г. М. д. т. н., проф.