- СПОСОБ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СЫПУЧИХ

- ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Семенов А.А.,  к.ф.-м.н, доцент кафедры ТНТ

Семенова Н.В., соискатель

Полтавский университет экономики и торговли, г. Полтава

В настоящее время существует множество различных традиционных методов обеззараживания сыпучих пищевых продуктов и сырья для них. Методы дезинфекции, основанные на применении химических дезинфицирующих реагентов (сильных окислителей – озона, хлора и др.) и радиационные методы, использующие различные ионизирующие излучения (рентгеновское, гамма-излучение) сопровождаются влиянием на структуру обрабатываемого объекта, что приводит к необратимым изменениям физико-химических и биологических свойств.

Поэтому актуальность работы состоит в необходимости разработки для сыпучих пищевых продуктов эффективного метода бактерицидного обеззараживания при сохранении потребительских качеств, отсутствии последствий и передозировки.

Применение существующих на сегодняшний день методов и способов обеззараживания позволяет в полной мере достичь положительных результатов при уничтожении спорообразующих и вегетативных форм микроорганизмов в обрабатываемом объекте. Необходимо отметить, что применение различных способов или методов влечет за собой необратимое изменение физико-химических свойств, опасность передозировки, остаточное явление от применения различных дезинфицирующих реагентов (опасные соединения), что требует дополнительных затрат для их нейтрализации.

Эффективное направление решения поставленной проблемы – использование ультрафиолетового (УФ) излучения [1]. УФ-излучение с длинами волн от 205 нм до 315 нм обладает бактерицидным действием и производит эффективную инактивацию микроорганизмов различных типов – спор, бактерий, микрогрибков и др. Ультрафиолетовое излучение в отличие от ионизирующего излучения, обладает большей проникающей способностью (сотни миллиметров и более) сильно поглощается практически всеми твердыми веществами, как правило УФ-фотоны проникают всего на несколько долей микрона или несколько микрон. Поэтому при УФ – облучении твердых частиц обрабатывается только тончайший слой, основная же масса вещества не подвергается никакому воздействию, и соответственно не изменяет своих биохимических свойств. В этом и заключается преимущество УФ-обработки по сравнению с другими методами обеззараживания.

Учитывая факт непрозрачности твердых сред, для УФ-излучения при обработке сыпучих продуктов применяют вибрационные или ротационные аппараты, которые обеспечивают перемешивание частиц, подвергая их УФ-облучению со всех сторон. Применение таких аппаратов для обеспечения облученности всех видимых для УФ-излучения поверхностей должно сопровождаться длительным временем обработки для обеспечения коэффициента теории вероятности близкому к 1.

Попытки создания эффективной технологии дезинфекции сыпучих пищевых продуктов с использованием УФ-облучения предпринимались неоднократно, однако заметного положительного прогресса пока не наблюдалось.

Коллективом научно-технического центра (НТЦ) Полтавского университета экономики и торговли (ПУЕТ) разработана технология и опытный образец установки для обеззараживания белковой массы (обезжиренное сухое молоко).

При разработке технологии и установки бактерицидного обеззараживания белковой массы учитывались все положительные и отрицательные стороны УФ-излучения: интенсивность и спектр излучения, отсутствие передозировки при облучении, сильное УФ-поглощение частицами, необходимость всесторонней обработке и т.д [1].

Технический результат достигается за счет конструктивных особенностей установки обеззараживания, который делится на два этапа: первый этап -  подготовка сырья для облучения (рассев на каскаде специальных сит), а второй этап - обеззараживание в камере облучения (воздействие газоразрядными бактерицидными лампами с необходимой дозой облучения).

Установка представляет собой камеру в виде цилиндра длиной до 1,5 м, в которой равномерно по периметру и соответственно по всей длине размещаются газоразрядные бактерицидные источники излучения (лампы). Над камерой находится загрузочный бункер из которого подается обрабатываемый продукт на каскад сит с ячейками от 1000 до 400 мкм. Каскад сит препятствует агломерации мелкодисперсных частиц белковой массы, что не допустимо при УФ-обработке. После рассева на мельчайшем сите порошковая масса в виде однородных частиц подается в камеру облучения, где под действием УФ-излучения проходит процесс обеззараживания.

Частицы, размер которых не превышает несколько десятков или сот микрон (размер наименьшего сита, через которое просыпается вся масса обрабатываемого объекта) движутся в камере облучения под действием силы свободного падения. Проведенные расчеты показали, что в зоне обработки частицы порошковой белковой массы пребывают не более одной секунды. Учитывая время падения частиц в камере нами были проведены расчеты необходимой минимальной дозы облучения исходя из обнаруженных бактерий и их устойчивости до УФ-излучения [2].

Результаты показали, что при соответствующем выборе режима обработки УФ-облучение позволяет осуществить глубокое обеззараживание сыпучих продуктов, на примере белковой массы - общая микробиологическая обсемененность уменьшилась на 3-4 порядка  (эффективность обеззараживания составила 99,9 %). Бактерии группы кишечной палочки (БКГП) не обнаружены в обрабатываемом продукте, отмечено также значительное (более чем на 2 порядка) снижение общей обсемененности дрожжами и плесневыми грибами.

Проведенные экспериментальные результаты показали, что эффективность обеззараживания зависит от многих факторов: дозы облучения, равномерности и эффективности облучения, а также от характеристик обрабатываемого материала: размера частиц, влажности и однородности, их прозрачности для УФ-излучения и т.д.

Исследования проводили на базе ООО «Бучацкий сырзавод» г. Бучач, Тернопольской области. Микробиологический анализ партий белковой массы до и после облучения проводили в аттестованной лаборатории ООО «Бучацкий сырзавод».

Поскольку ученые в последнее время уделяют большое внимание использованию ультрафиолетового облучения и его свойствам в повседневной жизни, поэтому одним из направлений наших исследований является изучение обеззараживания поверхностей и воздуха под действием ультрафиолета в зависимости от температуры, влажности, времени и мощности облучения. Результаты наших исследований будут представлены в следующих работах.

Литература

- Мейер А., Зейтц Э. Ультрафиолетовое излучение. Получение, измерение и применение в медицине, биологии и технике. Пер. с нем. М.: Издательство “Иностр. лит.”,1952, 574 с.

- Методические указания МУ 2.3.975-00. Применение ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздушной среды помещений организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли
продовольственными товарами. Минздрав РФ.2000.

- Semenov A. Kozhushko G. Bactericidal irradiators for ultraviolet disinfection of indoor air // European Applied Sciences. – Stuttgart, Germany, 2013. – 1(13) –  pp. 226-228. - ISSN  2195-2183.