АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ БУМАГИ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Н. В. Омельченко, к.т.н., доцент, профессор кафедры экспертизы и таможенного дела

А. С. Браилко, ассистент кафедры экспертизы и таможенного дела

Высшее учебное заведение Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли», Полтава (Украина)

Изменения в экономике Украины, связанные со вступлением в Мировую организацию торговли, привели к увеличению товарооборота. На органы таможенной службы Украины возложены задания борьбы с нелегальными перемещениями товаров и незаконными их оборотами. Для целого ряда преступлений, таких, в частности, как подделка документов, фальшивомонетничество, нелегальная иммиграция или эмиграция, различные виды мошенничества, распространение наркотиков, терроризм и т. д., преступниками используются различные виды как настоящих, так и поддельных документов, а также средств их изготовления. Установление источников приобретения таких документов и их изготовителей проводится с помощью исследований полиграфической продукции бланков документов, оттисков печатей, штампов и материалов документов, используемых при их изготовлении. Следовательно, изучение свойств бумаги (которая используется при изготовлении практически всех видов документов) и методов её идентификации является актуальным.

Объектом исследования выбрана бумага, предназначенная для изготовления документов. Предметом – критерии, состав, свойства и методы исследования и идентификации бумаги. В работе использованы аналитические и практические методы научного познания. Целью работы является анализ методов исследования и идентификации бумаги.

Методы исследования бумаги имеют ряд специфических особенностей, которые обусловлены как свойствами анализируемых объектов, так и задачами исследования. Например, задачей производственного испытания бумаги обычно является установление ее свойств, состава и соответствия требованиям назначения. Причем испытанию подвергаются чистые образцы, количество которых фактически неограниченно. К основным целям исследования, прежде всего, относятся: установление вида и назначения бумаги, определение принадлежности идентифицируемых объектов к одному целому, определение принадлежности идентифицируемых объектов к продукции одного выпуска (одного предприятия, партии бумаги, изготовленной в одно время).

Кроме того, бумага или изделия из нее, являющиеся объектами идентификации, чаще всего имеют ограниченные размеры, загрязнения или иные признаки использования. В связи с этим производственные методы анализа не всегда применимы при идентификации бумаги.

Идентификация бумаги предполагает выявление и анализ определенной совокупности критериев, свойств и методов:

• бумага или изделия из нее характеризуются отдельными свойствами самого материала – толщиной, весом, составом, гладкостью и т. п. Кроме того, качество бумаги обусловливается ее сырьевой базой, типом машины для её производства прочее. Для определения этих свойств применяют некоторые методы, используемые и в контрольно-аналитических лабораториях бумажной промышленности;

• бумага, разрезанная на листы, сброшюрованная, сложенная в пачки, смотанная в отдельные рулоны, представляет собой уже изделие, которое помимо критериев и свойств материала, имеет – критерии изделия в целом. К таким критериям относятся формат, порядок и способ крепления листов, особенности их краевого сечения, типографские обозначения, линовка и прочее;

• бумага или изделия из нее, как правило, имеют признаки, возникшие в процессе эксплуатации, – повреждения, загрязнения, дополнительно нанесенные обозначения и т. п.

Состав и свойства бумаги регламентируются стандартами. Таким образом, для установления вида бумаги, ее названия и функционального назначения в первую очередь необходимо проанализировать свойства, которые установлены в стандартах. Вместе с тем в первую очередь следует установить, количественные характеристики (вес, зольность), так как многие виды бумаги обладают сходными свойствами. К основным свойствам бумаги, по которым устанавливается ее вид, относятся: механические свойства; вес 1 м2, толщина; композиция по волокну; степень проклейки; зольность; гладкость.

Свойства изделий, а так же их изменения при эксплуатации являются предметом исследования при идентификации. К основным свойствам материала бумаги, которые могут использоваться при ее идентификации, относятся: структура поверхности; цвет, белизна, люминесценция; вид и степень проклейки; механические свойства; толщина; вес 1 м2; внутреннее строение, водяные знаки; композиция по волокну, помол волокна, степень отбелки и проварки волокна; зольность, минеральный состав; степень очистки волокна (реакция среды, количество хлоридов и сульфатов); диэлектрическая постоянная.

Установление вида и функционального назначения бумаги, из которой состоит исследуемое изделие из бумаги, нередко необходимо при расследовании преступлений, связанных с фальшивомонетничеством и подделкой документов. На вид бумаги иногда прямо указывает характер бумажного изделия. Поэтому при исследовании следует учитывать наличие у бумаги признаков изделия (линовку, печатный текст, рисунки, формат).

В тех случаях, когда исследуемая бумага повреждена или значительно загрязнена, единственно возможным путем установления ее вида является сопоставление (сравнение) с образцами бумаги известного вида. Для этого в распоряжении эксперта должны иметься каталоги образцов бумаги.

Таким образом, для установления класса, группы и вида идентифицируемой бумаги необходимо сопоставить полученные при идентификации данные с нормами показателей, установленными в стандартах. Вместе с тем необходимо учесть специфику идентифицируемой бумаги, и установить чем она отличается от подобных видов. Для идентификации бумаги часто используется сравнительное исследование, с целью определения общности происхождения идентифицируемых объектов, то есть принадлежности к одному листу, изделию, рулону, выпуску одного предприятия прочее.

При идентификации бумаги чаще всего осуществляется групповая идентификация (установление конкретного объекта – индивидуальная идентификация – при наличии в исследуемых объектах общей линии разделения – разрыва, разреза).

Как известно, при групповой идентификации устанавливается группа объектов, имеющих общие признаки. Однако эксперт должен стремиться сузить эту группу и конкретизировать ее, что при исследовании изделий из бумаги может иметь определенное значение. Сужение той или иной устанавливаемой группы (например, от партии продукции, выпущенной определенным предприятием, до отдельного рулона или пачки бумаги) зависит от количества выявленных признаков, обусловленных наличием отклонений от обычного технологического процесса, норм стандартов и иных условий.

Следует иметь в виду, что при сравнительном исследовании не всегда возникает необходимость в выявлении всех различных или сходных свойств бумаги. Так как идентификации, прежде всего направлена на решение задачи, вытекающей из обстоятельств конкретного исследования и особенностей анализируемых объектов. В одних случаях эта задача сводится к восстановлению целого по его частям, в других (например, при исследовании стандартных бланков, листов потребительских форматов) – состоит в определении, не изготовлены ли анализируемые объекты из бумаги одного выпуска, не отпечатаны ли они на одном предприятии.

Современный уровень исследования бумаги позволяет по совокупности всех свойств отличать даже отдельные близлежащие участки бумаги на одном листе. Поэтому для правильной оценки результатов идентификации необходимо, прежде всего, определить критерии идентификации, которые позволят получить максимальное количество информации необходимой для решения задач идентификации.